ACHTKNOOP

1   Maak een lus in het touw met het uiteinde gekruist 
over het touw. 
2   Haal het uiteinde onder het touw door. 
3   Steek dan het uiteinde terug boven in de lus. 
4   Trek ’t touw aan

PLATTE KNOOP

Voor deze knoop heb je twee touwen nodig.

1   Leg het linker eind over het rechter eind en haal ‘m er onderdoor naar je toe: links over rechts.
2   Leg dan ’t uiteinde dat je rechts vasthoudt over het uiteinde in je linkerhand en haal ‘m er onderdoor: rechts over links. 
3   Er ontstaan dan 2 lussen, die in elkaar geschoven zitten. 
4   Trek de uiteinden samen met de touwen tegelijkertijd aan.

SCHOOTSTEEK

Voor deze knoop heb je twee touwen nodig.

1   Maak van het ene touw een lus. 
2   Houdt de lus in één hand. 
3   Steek het uiteinde van het andere touw van onder door de lus omhoog (’t slangetje dat uit de vijver omhoog komt). 
4   Draai ’t uiteinde vervolgens om de lus heen. 
5   Steek dan ’t uiteinde onder zichzelf door (steek ‘m niet weer terug in de lus). 
6   Trek vervolgens beide zijden goed aan.

PAALSTEEK

1   Maak een lus in het touw.
2   Maak met het lange eind een oogje in 't touw. 
3   Haal het uiteinde door het oogje. 
4   Draai dan het uiteinde onder ’t touw aan de binnenzijde door. 
5   Steek het uiteinde weer door het oogje. 
6   Trek dan beide kanten goed aan.

MASTWORP

1   Draai het uiteinde om het rondhout heen. 
2   Leg het uiteinde kruislings over zichzelf. 
3   Haal het uiteinde nogmaals om het rondhout heen. 
4   Steek het uiteinde vervolgens onder zichzelf door. 
5   Trek beide uiteinden aan.

Met dank aan http://knopen.scouting.nl/